成条机操作规程

1.打开成条机台面右边缘的红色按钮(1表示开启，0表示关闭)——等待一会，READY指示灯变亮(显示绿色)——按主机启动按钮。Combing Rou，看ROTOR Box(转杯室真空压力)是否显示3.5，若不是3.5，打开前门，调节下面黑色大旋钮至3.5即可；看MicroDust(杂质处压力)是否显示2.5，若不是2.5，打开前门，调节红色扳手即可，若成条机门内压力表显示4.5公斤以上，READY指示灯还不亮，就调节门内压力表右边相邻柱子上面像大螺母一样的东西。
2.放入纤维(不超过10g)，要求均匀堆放(10g纤维放入3倍传送带长度)。——等刺辊上无纤维时，按下COMBing Rou下面的红色主机停止按钮即可停机——等一会儿，转杯真空室门自动开启，所有纤维绕成一圈，周长为1米——取下1米长纤维条。关闭真空室门。
3.关闭成条机台面右边缘的红色按钮，锁好前门。