SGA598型半自动织样机

操作规程

1.设计组织图、穿综图、穿筘图，并穿综、穿筘，调节好经纱张力。

2. 打开电源开关，依次点击“编辑”、“清除”、“设定总行数”中的数字，该数字便闪动，输入总行数，点击“ENT”。

3. 先点击引入第一纬时提升的综框页数，然后点击“下一行”。

4. 先点击引入第二纬时提升的综框页数，然后点击“下一行”，如此反复。

5. 依次点击“保存”、“保存至想要的纹板”、“返回”。

6.依次点击“调用”、“调用刚保存的纹板图”、“主画面”。

7.自动形成一次开口，人工引纬、打纬，如此反复。

8. 织好试样取下，并关闭电源。