清梳联、并条、粗纱、细纱机操作规程

清梳联合机：

开机：总开关-控制电源-锡林启动-道夫慢速-开棉启动-给棉-开清成网-收拢成条-圈放条桶

停车：手工断开给棉箱给棉-完全纺完-停给棉-开棉停-锡林停-道夫停-关控制电源-关总开关-关电源-检查确认电源已关闭

并条机：手工将多根棉条喂入牵伸机构-开机（红色）-参数设置-启动（绿）-关机（红色）-关电源-检查确认电源已关闭

粗纱机：手工将熟条喂入牵伸机构-总开关开-参数设置-点落纱-插入筒管-点始纺-当出现始纺位指示时-点生头按钮-出无捻粗纱，手工加捻-穿锭翼、空心臂、绕压掌系到筒管上（如果位置不便于穿纱，则需点击点动按钮直至合适位置）-启动-停止-落纱-关闭总开关-关电源-检查确认电源已关闭

细纱机：总开关-点击屏幕-点击”进入”-输入密码5080-设定参数-（手工将粗纱喂入前钳口，插入锭子的筒管上现成的细纱穿过钢丝圈，再穿过导纱钩）-风机启动-主机启动-接头-纺纱-满纱-自动落纱（如果不是满纱，中途结束的话，点击中途停车-中途落纱）-关闭总开关-关电源-检查确认电源已关闭