GA193-600型全自动单纱整经机

操作规程

1.在控制柜中打开电源总开关，用钥匙开启仪器电源。

2.用手点击触摸屏，进入“主菜单”，在“主菜单”下点击“数据设定”，对参数数据进行设定，设定好后在“数据设定”画面点击“下页”返回“主菜单”。

3.在“主菜单”下点击“花型设计”，进入“密码输入”画面，输入密码12345按“ENT”进入“花型设计”画面，首先按“花型复位”，将上一工艺花型进行复位，然后自己进行花型设计，最后点击“花型检查”，进行花型自动检查，检查正确后进入“整经准备”画面。

4. 在“整经准备”画面检查条件是否满足，按“YES”进入“整经监控”画面。

5.在“整经监控”画面进行复位。

6.按“运行”键便开始整经。